Перечень веществ, измеряемых ФИД газоанализаторов КОЛИОН-1

ВНИМАНИЕ!
ФИД газоанализаторов серии КОЛИОН может использоваться для контроля концентраций на уровне ПДК только для веществ с ПДК воздуха рабочей зоны не менее 10 мг/м3.
Вещества, для которых измерение на уровне ПДК невозможно, выделены красным цветом. Газоанализатор может использоваться для измерения концентрации веществ, не указанных в перечне, если их потенциал ионизации меньше 10,6 эВ.
 

 

	№
	Вещество
	Величина ПДК (мр/сс), мг/м3
	Класс опасности
	Потенциал (энергия) ионизации, эВ

	1
	Акролеин
	0,2
	 
	10,1

	2
	Аммиак
	20
	4
	10,15

	3
	Анилин
	0,3 / 0,1
	2
	7,0

	4
	Ацетальдегид
	5
	3
	10,21

	5
	Ацетон
	800 / 200
	4
	9,69

	6
	Бензин
	300 / 100
	-
	-

	7
	Бензол
	15 / 5
	2
	9,25

	8
	Бутадиен-1,3
	100
	4
	9,07

	9
	Бутан
	900 / 300
	4
	10,63

	10
	Бутанол
	30 / 10
	 
	9,99

	11
	Бутилацетат
	200 / 50
	4
	10,01

	12
	Винилацетат
	30 / 10
	3
	9,80

	13
	Винилхлорид
	5 / 1
	1
	10,00

	14
	Гексан
	900 / 300
	4
	10,18

	15
	Гептан
	900 / 300
	4
	10,07

	16
	Дизельное топливо
	600 / 300
	-
	-

	17
	Диэтиламин
	30
	4
	8,01

	18
	Диэтиловый эфир
	900 / 300
	4
	9,41

	19
	Изобутилен
	100
	4
	9,43

	20
	Изобутан
	-
	-
	10,57

	21
	Изобутанол
	10
	-
	10,02

	22
	Изопропанол 
	50 / 10
	-
	10,12

	23
	Керосин
	600 / 300
	-
	-

	24
	Ксилол
	150 / 50
	3
	8,56

	25
	Метиламин
	1
	-
	8,97

	26
	Метилацетат
	100
	4
	10,27

	27
	Метилмеркаптан
	0,8
	2
	9,44

	28
	Метилциклогексан
	50
	4
	9,85

	29
	Метилэтилкетон
	200
	4
	9,53

	30
	Нафталин
	20
	4
	8,10

	31
	Нефрас
	300 / 100
	-
	-

	32
	Нитробензол
	6 / 3
	2
	9,92

	33
	н-Октан
	900 / 300
	4
	-

	34
	Пентадиен-1,3
	40
	4
	8,59

	35
	Пентан
	900 / 300
	4
	10,53

	36
	Пропилен
	100
	4
	9,73

	37
	Сероводород
	10
	3
	10,46

	38
	Сероуглерод
	10 / 3
	3
	10,13

	39
	Стирол
	30 / 10
	3
	8,47

	40
	Тетрахлорэтилен
	30 / 10
	3
	9,32

	41
	Толуол
	150 / 50
	3
	8,82

	42
	Трихлорэтилен
	30 / 10
	3
	9,47

	43
	Уайт-спирит
	900 / 300
	-
	-

	44
	Углеводороды нефти
	900 / 300
	-
	-

	45
	Фенол
	1 / 0,3
	-
	8,69

	46
	Хлорбензол
	100 / 50
	-
	9,07

	47
	Хлорэтен
	5 / 1
	-
	-

	48
	Циклогексан
	80
	4
	9,9

	49
	Циклогексанол
	-
	-
	10,00

	50
	Циклогексанон
	30 / 10
	3
	9,14

	51
	Этанол
	2000 / 1000
	4
	10,62

	52
	Этиламин
	10
	-
	-

	53
	Этилацетат
	200 / 50
	4
	10,11

	54
	Этилбензол
	150 / 50
	3
	8,76

	55
	Этилен
	100
	4
	10,52

	56
	Этиленоксид
	3 / 1
	2
	10,56

	57
	Этилмеркаптан
	1
	2
	9,29


